第三章  采购需求

一、项目地点：马鞍山市人民医院

二、服务期限：3年，采用“1+1+1”模式，（即合同到期后，经采购人考核合格后，可续签下一年合同）

三、签订合同7个工作日内开始提供服务。

四、项目技术参数与要求：

1.适用科室： 外科体系，对应指标，详细说明，否则视为不符要求。

2.用途：用于大外科体系等临床科室对医学影像的查看和分析。

3.采购内容

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 主要服务要求 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三维医学影像手术计划项目 | 3 | 年 | 提供三维影像重建技术服务，具体详见采购项目需求。 | 1150元/部位 |

4.功能和技术参数及配置：

| 序号 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 体绘制：将目标区域的靶向器官实现3D建模，与现有体绘制断层扫描结果实现一致性融合比对 |
| 2 | 精建五级血管：充分展示不同血管走形，分支和数目 |
| 3 | 多期图像融合技术：融合动脉期、静脉期、门静脉期和延迟期造影优势，显示器官整体形态特征 |
| 4 | DTI与CT融合：利用MRI DTI序列数据，重建神经束并与CT重建结果融合，还原神经束与血管、占位、组织等复杂空间结构关系，通过一键组合隐藏功能任意组合显示神经束组，清晰反映各功能束组整体位置，走形以及相互毗邻关系，融合精准手术规划功能最大限度降低术中神经功能损伤 |
| 5 | 射频消融：基于三维可视化基础，直观呈现消融灶与周围重要血管、管道系统、肝脏器官等重要结构空间关系，自动计算肿瘤三维容积并识别消融范围或通过参数精准设定消融灶范围，布针入路功能可自动识别或优化入针途经，并提示风险路径，自动显示消融灶内热量分布及邻近血管热沉效应，通过三维与二维图像联动展现多角度观察消融针道及消融区域，模拟射频消融过程 |
| 6 | 智能肺小结节识别：基于二维影像数据，对影像数据预处理，提取肺组织区域，利用多种算法自动识别疑似结节区域，通过大数据进一步识别阴性结节，提取阳性结节区域并自动勾勒区域范围，同时与三维可视化联动显示 |
| 7 | 精准还原组织结构：基于CT，MR数据重建组织结构，透明化和立体化展现三维解剖影像，可随时调节各器官透明度，并可360度旋转，充分显示肝脏，胆道等多种脏器以及血管，占位和相邻脏器等形态特征、分布结构等 |
| 8 | 自由组合：直观，准确，快捷地将目标器官独立显示，通过一键组合/隐藏进行单个组织显示或任意组合显示，便于多维度，深层次观察器官或组织的病变、占位情况和比邻关系 |
| 9 | 手术刀：手术模拟功能可仿真手术过程和结果，进行手术部残量计算 |
| 10 | 剪辑框：利用剪辑框的六个剖面，进行组织或器官的快速移动剖切，便于观察组织内部以及组织间比邻关系 |
| 11 | 量距：结合组织，器官，占位的不同特点，提供直尺，卷尺两个度量工具，满足多种情况下的临床度量、手术方案规划与设计需求 |
| 12 | 导航标记：可实现点选位置与CT横断面、冠状面、矢状面的点定位联动，直观展示肺多发小结节等微小病灶在CT中的具体位置 |
| 13 | 肝胆外科：直观呈现肝内胆管结石数目、形状、体与相邻脏器关系，展现胰头占位与肝脏、脾脏和胆囊等相邻脏器关系以及周边血管和肿瘤供血血管关系 |
| 14 | 肝分段：可进行个性化分段，再现肿瘤所在分段位置及与动脉、静脉、门静脉之间的组织结构关系 |
| 15 | 残肝比计算：自动计算肿瘤体积、切除肝脏和残肝体积，直接显示残肝体积比值 |
| 16 | 胸外科：还原肺部结构，客观显示肺部三维解剖影像，显示陈旧性病变、钙化、空洞等多种病灶，展现肺部轮廓，病灶位置与大小，支气管阻塞及狭窄程度，淋巴侵犯情况 |
| 17 | 精确还原微小结节：还原亚厘米级微小结节，精确展示与支气管及血管关系，针对不同病例进行个性化肺分叶分段，再现占位所在肺段位置及与血管关系 |
| 18 | 泌尿外科：还原泌尿系统三维解剖结构，直观呈现输尿管结石数目、形状、体积及与肾集合系统关系，显示变异血管，显示肾血管变异分支的起点、数目、大小和走形 |
| 19 | 神经外科：还原头部三维解剖结构，直观呈现血管走形、分布及与占位的关系，重建神经束，确认占位与神经束的关系，展示左脑下纵束与上纵束，右脑下纵束与上纵束，胼胝体束和椎体束 |
| 20 | 乳甲外科：直观呈现乳腺组织与血管、占位及淋巴结之间的关系，还原头颈部三维解剖结构，直观呈现占位与甲状腺和血管等关系 |
| 21 | 妇科：清晰展现占位与子宫、膀胱、输尿管等脏器以及动脉和静脉等关系 |
| 22 | 胃肠外科：还原胃肠道系统三维解剖结构，清晰展现占位与血管、肠道等关系 |

五、其他要求

1.投标人提供三维影像重建服务的交付时间不得超过8个工作小时。

2.投标人提供完整的项目作业及安全管理方案，详尽明了、合理有效。

3.投标人必须为每个需要开展合作的科室配备供阅片软件所适用的电脑，配置至少满足如下：

CPU：Intel Core i7-7700 3.9G

内存：16GB DDR4 2400

硬盘1：1TB HD 7200RPM 3.5"

硬盘2：SATA3 128G SSD M.2 2280 NVMe 光驱：DVD ROM

操作系统：Windows 10 Home 64bit简体中文版

显卡：1050TI 独立显卡

显示器： 27吋超薄QHD IPS液晶

4.投标人提供的阅片软件须具备如下功能：

（1）处理对象：CT、核磁共振产生的标准DICOM3.0图像。

（2）基本功能：打开文件、另存、列表显隐、序列显隐、撤销、重做、剪辑框、标记、导航点、截屏、录屏、单选、模型透明度调节、模型颜色修改、视图背景颜色修改。

（3）三维模型操作：手术刀、框选、移动、缩放、平移、旋转。

（4）二维图像操作：多平面显隐、任意方位查看、窗位窗宽调整。

（5）体绘制操作：体绘制、体绘制预设、裁剪。

（6）测量操作：直尺、皮尺。

5.投标人需提供培训方案。

6.投标人需提供售后服务方案。

7.投标人提供与软件商在国内有本项目的实际应用的医疗机构签署合同或协议的复印件。

8.工期要求：签订合同7个工作日内开始提供服务。

9.合同业务范围：投标人提供的三维影像重建服务适用的临床科室应覆盖肝胆胰外科、心胸外科、泌尿外科、神经外科、胃肠外科、血管外科、头颈外科、妇科、骨科、乳腺外科。

# 六、价格与结算

1.价格：精准手术3D分析规划系统技术以部位为计价单位。

2.费用结算：按季度结算，每一季度按实际发生的例数结算，供应商根据实际例数开具相应金额的合法税票，采购人收到并核实无误后一个月内以转账方式支付相应金额的货款，不计利息。

七、违约处罚

1.如果供应商没有按照合同规定的时间提供服务，采购人可从总金额中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一天，按合同总价的2‰计收，不足1天超过12小时按一天计算。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的10%。如果供应商在达到最高限额后仍不能提供服务，采购人可以单方面终止合同，并要求供应商赔偿采购人损失。

2.供应商提供符合本协议约定和行业通行的专业化服务标准，不符合要求的，供应商应立即更换人员或改进方法，直至达到约定的服务标准。供应商调整相关服务产生的风险和费用将由供应商承担，导致延期提供服务的，按照第1条处理。

八、验收标准及售后服务要求：供应商提供符合本协议约定和行业通行的专业化服务标准，不符合要求的，供应商应立即更换人员或改进方法，直至达到约定的服务标准。